企业技术难题和需求项目表

| 企业名称 |  | 湖州丰源农业装备制造有限公司 |  |  |  | 行业 | 农机制造 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 通讯地址 |  | 湖州市吴兴区中兴大道659号 |  |  |  | 邮编 | 313000 |
| 网址 |  |  |  | E-mail |  |  |  |
| 联系人 |  | 何征宇 | 电话 | 2811522 | 手机 |  | 18757287838 |
| 湖州丰源农业装备制造有限公司是联合收割机的专业生产企业，始建于2003年，坐落于湖州八里店工业园区，占地115亩，厂房建筑面积45000平方米。是一家集设计、开发、制造、销售于一体的股份制有限责任公司。公司技术力量雄厚，在联合收割机研制、开发、生产、服务等方面具有较强的实力，被认定为湖州市专利示范企业、国家级高新技术企业、浙江省农业科技型企业等称号。近三年，公司已申请实用新型专利28项，其中实用新型已授权28项，各项专利已成功应用于各种联合收割机产品中。大喂入量、高功效、低损失的丰谷4LZ-5.5Z、4LZ-6.2Z纵轴流二款机型顺利通过部级鉴定，是公司2016年的主打产品，已开始全面推广，应用效果超越期望，必将成为全喂入联合收割机行业公认的领航旗舰。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 技术难题(技术需求)名称 | 全液压双驱动联合收割机项目 |  |  |  |  |  |  |
| 本项目设计一种新型的纵向轴流全喂入履带自走式联合收割机，设计作业速度为8.5KM/h，整机动力73.6KW/2400rpm，设计分体式液压行走系统，采用双液压马达+双减速机结构，液压马达排量采用40ccm/R，减速机速比设计为19，设计闭式双泵变量操纵机构，油泵排量为2*40cc/rev，液压系统流量200L/min，橡胶履带采用450mm*90mm*51节，整机驱动力设计为16400N。 采用分体式液压行走系统代替原有的中间变速箱结构，使得收割机在水田作业行走中减少拖泥阻力，通过性能大大提高；采用闭式双泵变量操纵机构，可以使收割机在原地360°自由转弯，轻松应对各种复杂的地形。 |  |  |  |  |  |  |  |