企业技术难题和需求项目表

| 企业名称 |  | 浙江晨华科技有限公司 |  |  |  | 行业 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 通讯地址 |  | 浙江省湖州市吴兴区八里店家田路66号 |  |  |  | 邮编 | 313000 |
| 网址 |  | http://www.chenhua.cn/ |  | E-mail |  | 18017386958@189.cn |  |
| 联系人 |  | 孙矿 | 电话 |  | 手机 |  | 18017386958 |
| 浙江晨华科技有限公司是上海晨华科技股份有限公司的全资子公司，是一家专业制造工业电炉的设备厂商，拥有全套的加工及检测设备，公司内设一支专业的质量检测，质量分析，质量控制队伍，贯彻ISO9000质量体系，实施全面质量管理。品管部拥有人工时效处理与检测设备，金属材料光谱分析仪器，质谱检漏仪（2台），感应器高压绝缘性能测试设备，材料电阻测试仪（电桥），快速硬度检测仪，激光平直度测试仪等一批专用检测设备和全套通用量规、量具。公司设有独立的研发中心团队，为其实验及产业化服务，办公场地约600平方米，其中约300平方米的实验室面积，该实验室目前已经为整个研发过程提供可靠的实验基础，同时依托总公司研发平台，广泛开展各类产学研活动，公司每年投入大量资金保障团队的研发经费和生活报障。 在一些航空、航天、尖端武器等国防重点工程和项目的研制基地，其材料制备装备有晨华的参与；在全国大多数理工类大专院校、科研院所下属实验室有晨华的实验设备；在当前无数工矿企业进行产业升级、科技转型发展的创新实践现场有晨华的主要生产设备。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 技术难题(技术需求)名称 | 真空热压炉的新型伺服脉冲加压装置 |  |  |  |  |  |  |
| 主要内容（包括技术指标）： 一种真空热压炉的新型伺服脉冲加压装置，主要包括：承压机构、伺服油缸、伺服阀及其配套的放大板、力传感器、人机界面及控制系统等，加压系统本身内部闭环控制，即给出相应的标准信号输入，系统快速响应到设定的压力。原理如下图1所示： 图1 加压控制原理图 主要技术指标： 1）油缸行程：0-100mm 2）油缸最大输出力：20T 3）加压方式：单向加压 4）油温可控：25-45℃ 5）设定的压力分为两种类型： a) 静态力： i. 起步压力：≤50kg ii. 范围：0-20T iii. 保压跟随波动：≤±10kg iv. 油缸加压速度：2-5mm/s b) 动态力：（力的频率、振幅可控，压力可控） i. 压力振动频率：0-25Hz（可调） ii. 压力振幅：≤25% iii. 压力波动：≤2%（吨位） |  |  |  |  |  |  |  |